# Ringkasan Setup dan Konfigurasi ArduPlane SITL + ArduTracker (WSL2)

Struktur Folder

mechanic/

hardware/

src/

img/

parameter/

README.md

## Ringkasan Setup

Install WSL2 Ubuntu dan clone repository ArduPilot.

Buat virtual environment dan install dependensi ArduPilot.

Compile dan jalankan ArduPlane SITL menggunakan sim_vehicle.py.

Hubungkan Mission Planner ke SITL melalui UDP (14550).

Install usbipd-win di Windows lalu share dan attach Pixhawk ke WSL.

Pastikan Pixhawk muncul sebagai /dev/ttyACM0 (lsusb, dmesg, ls /dev/ttyACM*).

Dari MAVProxy tambahkan output serial ke Pixhawk: output add /dev/ttyACM0,115200.

Verifikasi output MAVProxy berisi UDP dan /dev/ttyACM0.

Flash Pixhawk dengan firmware ArduTracker.

Atur HOME tracker secara manual (Set Home Here) karena tracker tidak menggunakan GPS.

Sesuaikan parameter penting: MAV_SYSID SITL=1, SYSID_TARGET tracker=1, baud serial=115200.

Uji komunikasi: Mission Planner menampilkan SITL, tracker menerima telemetri, servo pan/tilt mengikuti posisi pesawat.

## Troubleshooting

Jika /dev/ttyACM0 hilang, lakukan usbipd attach --wsl --busid <BUSID>.

Jika output MAVProxy hanya 1, tambahkan kembali output add /dev/ttyACM0,115200 dari prompt MAV>.

Periksa output dengan perintah output dan link.

Pastikan Mission Planner terhubung melalui UDP sebelum pengujian.